Sinxron mashinalar va ularning turlari

Reja:

1. Sinxron mashinalarning tuzilishi va vazifalari qo‘llanish sohalari

2. Sinxron generatorning ishlash prinsipi.

3. Sinxron generatorning tavsiflari.

4. Sinxron dvigatellar.

5. Sinxron dvigatelning tavsiflari.

Sinxron mashinalarning tuzilishi va vazifalari

Sinxron mashinalar asinxron mashinalar kabi o‘zgaruvchan tok mashinalari hisoblanadi. Sinxron mashinalar ham generator, ham dvigatel sifatida ishlatiladi.

Elektr ta’minotida sinxron generatorlar asosiy elektr energiya manbai sifatida ishlatiladi. Sinxron generatorlar bug‘, gaz va gidravlik turbinalar yordamida harakatga keltiriladi. Birinchi holatda ular turbogeneratorlar, ikkinchi holatda esa gidrogeneratorlar deyiladi. Elektrstansiyalardagi sinxron generatorlar quvvati 1200 MVt ga etadi. Avtonom ishlovchi elektrstansiyalardagi sinxron generatorlarning quvvatlari uncha katta bo‘lmay, dizelp dvigatellari yoki gaz turbinalar yordamida ishga tushiriladi.

Sinxron dvigatellar o‘zgarmas aylanish chastotasiga ega bo‘lib, tezlikni sozlash talab qilinmagan hollarda foydalaniladi. Sinxron dvigatellar katta quvvatga ega bo‘lib, metallurgiya zavodlarida, shaxtalarda va boshqa korxonalarda nasoslar, kompressorlar, ventilyatorlar va boshqa qurilmalarning mexanizmlarini ishga tushirishda ishlatiladi. Avtomatik o‘zi yozar qurilmalar, avtomatik soatlar va aylanish tezligi bir xil bo‘lishi talab qilingan boshqa sohalarda turli sinxron dvigatellardan foydalaniladi.

Sinxron mashinalar asinxron mashinalardan farqli ravishda turli reaktiv quvvatlarda ham ishlashi mumkin. Ular korxonalarning quvvat koeffitsientini yaxshilash imkoniyatini beradi. Katta korxonalarda, salt ishlash rejimidagi maxsus mashinalar o‘rnatiladi. Ular tarmoqqa reaktiv quvvat beradilar. Bu quvvat asinxron dvigatellar tomonidan iste’mol qilinadi. Bu mashinalar asinxron kompensatorlar deyiladi.

Sinxron mashinani statorining konstruktiv tuzilmasi xuddi asinxron mashina statori kabi bo‘ladi.

Rotor konstruktiv tuzilishiga ko‘ra yaqqol namoyon qutbli (14.1-rasm, a) va yaqqol ko‘rinmaydigan qutbli (14.1-rasm,b) rotorlarga bo‘linadi. Rotorda uyg‘otish cho‘lg‘ami joylashgan bo‘lib, u o‘zgarmas tok manbasidan kuchlanish oladi. YAqqol namoyon rotor po‘lat listlardan yig‘iladi. Ular ko‘p miqdorda qutblarga ega bo‘lib, ularga cho‘lg‘amlar joylashgan bo‘ladi. Bunday rotorlar gidrogeneratorlarda ishlatiladi, ularning aylanish tezligi katta bo‘lmaydi. Kichik aylanish tezligida standart chastotali  kuchlanish olish uchun, ko‘p miqdorda juft qutblar bo‘lishi kerak. Katta quvvatli gidrogeneratorlarning vali vertikal joylashgan bo‘ladi.

| 14.1 – rasm. |  | 14.2 – rasm. |
| --- | --- | --- |

YAqqol ko‘rinmaydigan qutbli rotor maxsus po‘latdan yasaladi. Ularda pazlar frezlangan bo‘ladi. Pazlar rotorning taxminan  2/3 qismini tashkil etadi. Ularga cho‘lg‘amlar joylashtiriladi va juft qutb (r=1) hosil qilinadi. Ularning vali gorizontal joylashadi va turbogeneratorlarda ishlatiladi. Valning aylanish tezligi 3000 ayl/min ni tashkil etadi.

3000 ayl/min aylanish chastotasiga ega bo‘lgan sinxron dvigatellar va kompensatorlar gorizontal holatda ishlab chiqariladi. Ularning rotori yaqqol ko‘rinmaydigan qutbli bo‘ladi. 100 dan 1000 ayl/min chastotasida yaqqol namoyon qutbli bo‘ladi.

Uyg‘otish cho‘lg‘ami o‘zgarmas tok generatoridan ta’minlanadi. Bu generator sinxron mashina rotorining valiga joylashtiriladi. O‘zgarmas tok cho‘tkalar orqali valga o‘rnatilgan xalqalarga beriladi (14.2-rasm).

Sinxron generatorning ishlash prinsipi

Uyg‘otish cho‘lg‘amlari rotorga nisbatan qo‘zg‘almas magnit oqimi F0 (14.3-rasm) hosil qiladi. U stator va rotor oralig‘ida sinusoida qonuni bilan o‘zgaradi. Rotor aylantirilganda magnit oqimi u bilan birgalikda aylanadi va davriy ravishda stator cho‘lg‘amlarini kesib o‘tib unda uch fazali EYUK induksiyalaydi

.	    (14.1)

bu erda w - statorning fazasidagi cho‘lg‘amlar soni, - cho‘lg‘am koeffitsienti.

14.3 – rasm.

EA, EV, ES faza EYUK lari o‘zaro teng va bir-biridan 1200 farq qiladi. Agar bu cho‘lg‘amga iste’molchi ulansa, cho‘lg‘amlardan tok o‘ta boshlaydi va Fya magnit oqimi vujudga keladi. Mashinaning asosiy magnit oqimiga bu oqimning ta’siri yakor reaksiyasi deyiladi. U iste’molchining xususiyati-ga bog‘liq, ya’ni statorning EYUK si va toki orasidagi fazalar farqiga bog‘liq bo‘ladi. Aktiv iste’molchida =0 statorning magnit oqimi  Fyan=60tezlik bilan aylanadi va uchta faza toki tahsirida vujudga keladi. Uning aylanish tezligi asosiy magnit oqim tezligi bilan bir xil bo‘ladi. Umumiy oqim  sinxron tezlik bilan aylanadi va rotorga nisbatan qo‘zg‘almas bo‘ladi. Oqim FYA iste’molchi aktiv bo‘lganda Fyaq shaklida belgilanadi, u holda

,

.     (14.3)

Induktiv iste’molchida  bo‘lib, A fazasining o‘tkazgichlarida tok yakorp 1/4 davrga burilgandan so‘ng maksimal bo‘ladi va magnit oqimi Fya bu momentda Fyad bilan belgilanadi, F0 oqimga nisbatan magnitsizlantiruvchi bo‘ladi. SHu sababli induktiv qarshilik umumiy oqimni kamaytiruvi hisoblanadi. Sig‘im qarshiligi esa  bo‘lib, Fya yakorp oqimiga qarama-qarshi yo‘nalgan va magnitlovchi oqim hisoblanadi. Bu holda F va E yakorp reaksiyasi hisobiga ortadi. Umumiy holda agar iste’molchi aktiv-reaktiv xarakterga ega bo‘lsa, yakorp oqimi    bo‘ladi.

Generatorning EYUK sini soddalashtirilgan tenglamasini quyidagi ifoda bilan yozish mumkin:

,                (14.3)

bu erda U – stator cho‘lg‘amlaridagi yoki iste’molchidagi kuchlanish; E0 – asosiy EYUK; XS – sinxron induktiv qarshilik (Xya+Xt);  Xya va Xt – mos ravishda yakorning magnit oqimi va tarqalish magnit oqimi ta’siridagi induktiv qarshiliklar.

Sinxron generatorning tavsiflari

Sinxron generatorning xossalari uning tavsiflari bilan baholanadi. Sinxron generatorlar salt ishlash, tashqi va sozlash tavsiflariga ega.

salt ishlash tavsifi deyiladi. Bunda I=0,  n=const bo‘ladi.

,

bunda    .

E0 va F0 chiziqlik bog‘lanishda bo‘lganligi uchun  tavsifi va F bir xil ko‘rinishga ega. F - magnitlanish tavsifi (14.4-rasm).

| 14.4 – rasm. |  | 14.5 – rasm. |
| --- | --- | --- |

Tashqi tavsif Iu=const, =const va =const bo‘lganda  bog‘lanish tashqi tavsif deyiladi. Iu uning shunday qiymatlari tanlab olinadiki Inom ga U  qiymatlari to‘g‘ri kelsin (14.5-rasm). Tokning Inom dan  I=0 gacha o‘zgarishida Iu o‘zgarishsiz qoladi. Sinxron generatorlar chs=0,850,9 va tok kuchlanishdan orqada qoluvchi xolatlar uchun loyixalanadi. Induktiv tashkil etuvchiga ega bo‘lgan tok kamaytirilganda (>0) kuchlanish ortadi, salt ishlashda esa .

Aktiv iste’molchida (=0, >0)  kuchlanish o‘zgarishi ozroq.

Aktiv-sig‘im (<0) iste’molchida tok kamayishi bilan kuchlanish ham kamayadi.

Sozlash tavsifi (14.6-rasm) yuklanma o‘zgarganda kuchlanish o‘zgarmasligi uchun, uyg‘otish toki qanday o‘zgartirilishi kerakligini ko‘rsatadi: ; U=const; =sonst; =sonst.

14.6 – rasm.

Sinxron dvigatellar

Sinxron dvigatellarning asosiy xususiyati shuki, ular ilgarilovchi tokni iste’mol qilib ishlay oladi, ya’ni dvigatel boshqa energiya iste’molchilarining reaktiv quvvati o‘rnini qoplab butun korxonaning quvvat koeffitsienti chs ni oshiradi. Xuddi generatorlardagi kabi sinxron dvigatellarda ham reaktiv quvvatning, yahni chs ning o‘zgarishiga uyg‘otish tokini rostlab erishiladi. Normal uyg‘otishga mos uyg‘otish tokida chs=1. Uyg‘otish tokining kamayishi statorda kechikadigan (induktiv) tok paydo bo‘lishiga, uyg‘otish tokining kattalashishi o‘ta uyg‘otilgan dvigatel statordan ilgarilovchi (sig‘imli) tok hosil bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Ta’minlash tarmog‘i kuchlanishining o‘zgarishini asinxron dvigatelga qaraganda kam sezishi ham sinxron dvigatellarning afzalligidir. Sinxron dvigatellarni bevosita tarmoqqa ulab ishga tushirib bo‘lmaydi, chunki stator cho‘lg‘ami tarmoqqa ulanganda aylanuvchi magnit maydon vujudga keladi, rotor esa qo‘zg‘almaydi. SHu sababli dvigatelni ishga tushirish uchun avval rotorning aylanish chastotasini sinxron chastotaga yoki unga yaqin chastotaga keltirib olish kerak. Hozirgi vaqtda SD ni asinxron ishga tushirish keng qo‘llaniladi. Dvigatelning cho‘lg‘ami uch fazali tarmoqqa ulanadi va xuddi qisqa tutashgan rotorli AD lar kabi ishga tushiriladi. Dvigatel sinxron chastotaga yaqin chastotaga erishgach, uyg‘otish cho‘lg‘ami o‘zgarmas tok tarmog‘iga ulanadi va dvigatel sinxron holatga o‘tadi, ya’ni rotorning chastotasi sinxron chastotagacha kattalashadi.

Sinxron dvigatellarning tavsiflari

Tarmoq toki bilan uyg‘otish toki orasidagi  grafik bog‘lanish U – simon tavsifi deb ataladi (14.7-rasm). Rasmda ikki xil nagruzka qiymatlaridagi U – simon tavsiflar ko‘rsatilgan. Tavsiflarning chap qismi SD to‘yinmagan uyg‘otish rejimida, o‘ng qismi esa o‘ta to‘yingan uyg‘otish rejimida ishlashga mos keladi. Tokning eng kichik qiymatiga    chs=1  da erishiladi. 1-tavsif mashinaning salt ishlash rejimi uchun; 2-tavsif esa dvigatelning valida ma’lum miqdordagi mexanik yuklanma R bo‘lgandagi rejim uchun ko‘rsatilgan; 3-egri chiziq  bog‘lanishni ifodalaydi.

14.7 – rasm.

14.8 – rasm.

Aylanish tezligining yuklanish momentiga bog‘liqligi  yoki dvigatelning mexanik tavsifi deyiladi (14.8-rasm). Bu tavsif mutloq qattiq tavsif deyiladi.

Sinxron mashinaning asosiy quvvat isroflari stator va rotor cho‘lg‘amlaridagi, o‘zaklardagi isroflardan hamda mexanik isroflardan iborat. Barcha quvvat isroflarini P orqali belgilab, uch fazali SD ning foydali ish koeffitsientini quyidagi ifoda bilan aniqlash mumkin:

,

bunda  U va I – faza kuchlanishi va tokining ta’sir etuvchi qiymatlari.

Hisoblash sxemalariga sinxron mashinalar bo’ylama o’q bo’yicha induktiv qarshilikning o’ta o’tkinchi miqdori bilan kiritiladi. Bu qarshilik, odatda kataloglardan nominal baza sharoitlarida nisbiy birliklarida yoki protsentlarda ko’rsitiladi, ya’ni

(7.1)

yoki

(7.2)

Bunda  – mos holda generatorning nominal toki kuchlanishi va quvvati;  - o’ta o’tkinchi qarshilik, Om.

YUqori kuchlanishli elektr mashinalarining aktiv qarshiligi induktiv qarshilikka nisbatan ancha kichik

Qisqa tutashuv toklarini hisoblashda bir qator hollarda generatorlar birlashtirib umumlashgan ekvivalent manba bilan almashtiriladi. Agar qisqa tutashuv joyi generatorning chiqqichlarida yoki ularga yaqin joylashgan bo’lsa, masalan energosistemani elektrostantsiya bilan bog’lovchi transformatordan keyin bo’lsa, u holda bunday elektr mashinalar o’z parametrlari bilan sxemada hisobga olinadi.

Energosistemaning asosiy generator quvvati to’planadigan butun boshqa qismi yagona manba kuchlanishi o’zgarmas shinali sistema deb qaraladi.

Qisqa tutashuv joyi shu sistema bilan ayrim elementlar (shinalar, transformatorlar, reaktorlar) orqali bog’lanib, qisqa tutashuvning ta’minlanishi faqat ularning qarshiligi bilan ta’minlanadi.

Agar energosistemaning qandaydir nuqtasida uch fazali qisqa tutashuvda qisqa tutashuv tokining davriy tashkil etuvchisining boshlang’ich qiymati yoki quvvati ma’lum bo’lsa, ular orqali shu nuqtaga nisbatan sistemaning induktiv qarshiligini aniqlash mumkin.

(7.3)

Bunda,  tok yoki quvvat  ma’lum bo’lgan pog’onaning o’rtacha kuchlanishi. SHu qarshilikdan so’ng kuchlanish o’zgarmas shinalar turadi, deb qaraladi,  ularda bo’ladi. Energosistemaning qarshiligi shu energosistemaning ma’lum uzelida o’rnatilishi ko’zda tutilgan yoki o’rnatilgan o’chirgichning foydalanish chegarasi shartidan taxminan aniqlanishi mumkin, ya’ni uch fazali qisqa tutashuvda shu o’chirgichning nominal uzish toki  ga teng.

Unda (4.3) ga o’xshash:

(7.4)

Ekvivalent generatorning parametrlari, ya’ni nisbiy nominal qarshilik va manbalarning nominal quvvati berilgan sistema ham bo’lishi mumkin. Butun sistema uchun nisbatining o’rtacha miqdorini, qoida bo’yicha olish mumkin emas, chunki qisqa tutashuv nuqtasining joyiga bog’liq. Agar qisqa tutashuv elektr o’tuvchi liniya sistemasidan ajratilgan bo’lsa, nisbatan kamayadi; qisqa tutashuv kuchli stantsiya shinasiga yakinlashgan liniyasining uzunligi qisqarishi bilan nisbatining qiymati ortadi.

Transformatorlar va avtotransformatorlar. Har qaysi kuch transformatorning pasportida transformatorning nisbiy nominal qarshiligi teng bo’lgan qisqa tutashuv kuchlanishning miqdori da beriladi.

(6.5)

Masalan, transformatorlar uchun, odatda, bo’lsa, u holda bo’ladi. Ikki chulg’amli transformatorlar uchun kataloglar va boshqa spravochnik materiallarida miqdori beriladi. Uch chulg’amli tranformatorlar, avtotransformatorlar va chulg’ami ajratilgan transformatorlar uchun qisqa tutashuv kuchlanishi har bir juft chulg’am uchun beriladi. Har qaysi chulg’amning induktiv qarshiligini aniqlaganda ma’lum tenglamalardan foydalaniladi, ularning asosiylari ma’lumotnomalarda keltirilgan.

Aylanish tezligi (n) oʻzgarmas boʻlib, stator toʻkining chastotasi nisbat orqali bogʻliq boʻlgan oʻzgaruvchan toʻk mashinasi sinxron mashina deb ataladi.

Statorning oʻzagi o'zaro izolatsiyalangan elektrotehnik poʻlat yaproqchalardan

yegʻilgan boʻlib, silindrsimon yahlit korpusning ichki qismidagi pazlarga uch fazali oʻzgaruvchan toʻk choʻlgʻamlari joylashtiriladi. Sinxron mashinalar elektr generatorlari, dvigetellari va reaktiv quvvat kompensatorlari sifatida ishlatiladi. Barcha elektr mashinalari kabi ular ham qaytuvchanlik husuiyatlariga ega. Sinxron mashinalar, asosan, barcha elektr stansiyalarida quvvati 800 kVa (kilovatt) va undan ortiq boʻlgan generatorlar oʻrnatilgan. . Gidravlik elektr stansiyalaridagi generatorlarning quvvati birmuncha kam boʻlib, 500 — 600 kVa ni tashkil etadi.

Atom elektr stansiyalarida esa bitta blokning quvvati 1.5 ming MVA(Megavoltamper — transformator elektr toki kuch birligi)ga yetadi. Stator va rotor sinxron mashinaning asosiy qismlari hisoblanadi. Soʻnggi tahrir 4 yillar avval 37.110.210.158 tomonidan amalga oshirildi Matndan CC BY-SA 3.0 litsenziyasi boʻyicha foydalanish mumkin (agar aksi koʻrsatilmagan Mashina oʻqiga mahkamlangan kontakt halqalariga rotor choʻlgʻamining ikki uchi mahkamlangan boʻlib, halqalar sirtida qoʻzgʻalmas toʻk oʻlchovi choʻtkalar sirpanadi.

Rotor uchun doimiy tok manbai sifatida quvvati uncha katta boʻlmagan oʻzgarmas tok generatori — uygʻotgich ishlatiladi. Odatda, uygʻotgichning quvvati sinxron mashina quvvatining(1-3)% ini tashkil etadi. Ayrim hollarda sinxron generator hosil qilgan tokni toʻgʻirlash yoʻli bilan doimiy toʻk hosil qilinadi. 0 ‘zgarmas tok dvigatellari hozirgi vaqtda asosan elektr transportda — metro, trolleybus, tramvayda qo‘llanilmoqda.

Mustaqil uyg'otishli generatorning elektr sxemasi

rejimida ishlaydigan oʻzgaruvchan tok elektr mashinasi; sinxron mashina. Odatda, sinxron mashina 3 fazali (generator, dvigatel, kompensator) boʻladi. Sanoat chastotali tok hosil kilish uchun rotorlari bugʻ turbinalari (turbogeneratorlar) yoki suv turbinalari (gidrogeneratorlar) bilan harakatlantiriladigan Sinxron generatorlar keng ishlatiladi. Shuningdek, gaz turbinasi, ichki ye’nuv dvigateli, elektr dvigatellaridan harakatlanadigan Sinxron generatorlar ham bor. Sinxron generatorlar rotorining chulgʻamlari alohida generator yoki toʻgʻrilagichdan oʻzgarmas tok bilan taʼminlanadi.

Rotor aylanganda uning magnit maydoni statorda oʻzgaruvchan elektr yurituvchi kuch (e.yu.k.) hosil qiladi. Sinxron generatork. kiymati rotor chulgamidagi tokni oʻzgartirish yoʻli bilan rbstlanadi. S.g .lardan oʻzgarmas chastotali oʻzgaruvchan tok manbai sifatida foydalaniladi; ular elektr st-yalari, elektr qurilmalari va boshqalarga oʻrnatiladi.

Xulosa Biz bu mavzuni o’rganish natijasida o’zgaruvchan tok generatori induksiya hodisasini amalda qo'llashga asoslanganligi. 0‘zgaruvchan tok generatorining ishlash prinsipi o'zgarm as tok generatorining ishlash prinsipi bilan bir xilligini o’rgandik. 0‘zgaruvchan tok generatorining konstruksiyasi o‘zgarmas tok generatorining konstruksiyasidan kollektor bilan farqi shundaki,                 o‘zgaruvchan tok generatorlarida kollektor yo‘q ekanligini o’rganib oldik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov A.S. va boshq. Elektrotexnika va elektronika asoslari: Oliy o‘quv yurti talabalari uchun darslik. – T.: O‘qituvchi, 1995.

2. Kasatkin A.S., Nemsov M.V. Elektrotexnika: Uchebnik dlya vuzov. – M.: Vussh. shk., 2000.

3. Elektrotexnika: Uchebnik dlya neelektrotex. spets. vuzov / Pod red. V.G.Gerasimova. – M.: Vussh.shk. 1985.

4. Ivanov I.N., Ravdonik V.S. Elektrotexnika. Ucheb. posobie dlya neelektrotex. spets. vuzov. – M.: Vussh. shk., 1984.