LABORATORIYA ISHI

2206VMF2 MODELLI RDB DASTGOXINI BOSHQARISH VA SOZLASH

- Ishdan maqsad: 2206VMF2 modelli RDB dastgoxini boshqarish va sozlash.

- Kerakli  jixozlar:

  - 2206VMF2 modelli RDB dastgoxini - zagotovkani oʻrnatish uchun moslama; - zagotovka.

  - ishlov berish uchun kesuvchi asboblar

- Dastgox toʻgʻrisida maʼlumotlar

2206VMF2 modelli RDB dastgoxi zagotovkalaraga koʻp operatsiyalarda ishlov berish uchun moʻjjallangan. Bu dastgox bikir konstruksiyasi va shpindelni katta diapazondagi aylanishlar  chastotasiga ega boʻlgani uchun poʻlat, choʻyan, qattiq qotishma boʻlgan xar xil detallarga ishlov berish mumkin boʻladi.

Dastgoxni elementlarini uchta  oʻq boʻyicha limbli ruchkalar orqali xaraktga keltiriladi. Bunda boʻylma va koʻndalang stolni xarakati bir boʻlagini qiymati 0,05 mm ga ega. Bir marta aylanishi esa 5 mm teng. Vertikal yoʻnalishda xarakat limbi 0,05 mm qiymatga ega boʻlib bir marta aylanishi 2 mm ga teng.

Dastgox  shpindeli 18 pogʻonali tezliklar qutisi ѐrdamida aylantiriladi. Shpindelni aylantirish chastotasi oʻzgartirish richagi bilan amalga oshiriladi. Asosiy  elektroshkafdagi oʻzgartirgich bilan  dastgoxni mabaga ulanadi. Shpinlelpni aloxida murvat ѐrdamida  ishga tushiriladi.  Ishni bajarishda berilgan zagotovkani stolga oʻrnatib maxkamlangan. Tiski (iskanja) ga maxkamlanadi. Buning uchun stol bir tomon chiskaga soʻriladi va zagotovka maxkam qilib maxkamlanadi.

Kesuvchi asboblar asboblar magaziniga maxkamlanadi va uni zagotovkani ishlov berish uchun moʻljallangan chekkasiga  keltirlanadi, soʻngra limblar ѐrdamida kerakli masofaga yurgiziladi.

Stolni koʻndalang xarakati 1-richag ѐrdamida, boʻylanma  xarakat 2-richag  ѐrdamida, vertikal  xarakat  3-riag ѐrdamida amalga oshiriladi.

Bu  dastgoxni  xar xil detallarga ishlov berish uchun sozlash muxim axamiyatga ega, masalan, xar xil  chuqurchalarga  mos xolda sozlash  (ishlov berish) ni  talabalar   oʻrganadilar. Ishlov berish uchun moʻljallangan yuzalar (chuqurchalar) oʻlchamlari oʻqituvchi tomonidan beriladi.

- Ishni bajarish tartibi

Ishni boshlashdan oldin, mavzu boʻyicha nazariy blimlari va texnika  xavsizligi massalarini oʻqituvchi  soʻrab nazoratda oʻtkazadi, undan keyin ishni bajarish mumkin.

3.1.  Dastgoxda ishlov berish jaraѐnini bajarish uchun sozlashga   tayѐrlansin:

- zagotovkani  ishchi chizma asosida moslamaga oʻrnatilsin;

- zagotovka moslamada maxkamlansin;

3.2. Kerakli  variant boʻyicha dastgox boshqarib koʻrsatilsin.

3.3. Oʻqituvchi  tekshirgandan  soʻng, dastgox ishga tushirilsin.

4. Hisobot tarkibi

- Ishdan maqsad.

- Boshqaruv  organlari tavsifi.

- Zagotovka chizmasi.

- Foydalanilgan adabiyotlar.

5.Tavsiya etilgan adabiyotlar

- Станки с числовым программным управлением под.ред. Лещенко М.:Машиностроение, 1979-592 с.

- Скритладзе А.Г. Работа сператора на станках с программним управлением М.: школе 1988-175 с.

- Инстркуция по работе с пультом (управления) сператора.

- Сосанкин В.Л. программные управление станками М.: Машиностроение, 1981-398 с.

- Станки с числовым программным управлением под.ред. Леўенко М.:Машиностроение, 1979-592 с.

- Скритладзе А.Г. Работе сператора на станках школе 1988-175 с.

- Инстркуция по работе с пультом (управления) сператора.

- Сосонкин В.Л. программные управление станками М.: Машиностроение, 1981-398 с. 9. Металлорежужие станки и автоматы под. ред. Проникова А.С.

М.:Машиностроение, 1981-479 с.

- Ратмиров 	В.А. 	Основы 	программное 	управление 	станками

М.:Машиностроение 1970-240.

- Волчкеевич Л.И. и др. Автоматы и автоматические линии Ч1,Ч2,

М.:Высшая школа 1976-230-236 с.

- Сосонкин В.Д. Микропроцессорные системы с ЧПУ  станками М.:Машиностроение 1985

- Модзелвский А.А. Многооперационные станкам. Основы проектирование и эксплуатации. М.: Машиностроение 1981-216.