O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

ELEKTRONIKA VA SXEMALAR

1-MUSTAQIL ISHI

Bajardi: 040-23 STO’ guruh talabasi

Abdunabiyev Hayotjon
Tekshirdi: Sattorov Xurshid

TOSHKENT 2025

NANOELEKTRONIKA, FUNKSIONAL ELEKTRONIKA

REJA:
KIRISH

Elektronika va uning zamonaviy ilm-fanda tutgan o‘rni

I. NANOELEKTRONIKANING YONDASHUVLARI

  - Nanoelektrikaning ta‘rifi va tarixi

  - Ananaviy elektronika va nanoelektronika o‘rtasidagi farqlar

  - Nanoo‘lchamli fizik effektlar va kvant mexanikasi asoslar

II. NANOELEKTRONIK QURILMALAR VA TEXNOLOGIYALAR

  - Nanoo‘lchamli tranzistorlar va fayl sinovlari

  - Spinasosida ishlovchi elektronika (Spintronika) va uning  nanoelektronikadagi o‘rni

  - Nanoelektronikani ishlab chiqarish texnologiyalari

III. FUNKSIONAL ELEKTRONIKA VA UNING ASOSLARI

  - Funksional elektronikaning ta‘rifi va ahamiyati

  - Ananaviy elektronika va funktsional elektronika o‘ziga xos farqlar

  - Asosiy funksional elektronika jihozi va elektron qurilmalari ishlash ishlari

XULOSA

Nanoelektronika va funksional elektronikaning jamiyat va sanoatga ta‘siri

KIRISH

Elektronika va uning zamonaviy ilm-fanda tutgan o‘rni

Elektronika - bu fan va texnika sohasi bo‘lib, axborotni uzatish, qabul qilish, qayta ishlash va saqlash uchun ishlatiladigan elektron qurilmalar hamda asboblarni yaratish usullarini o‘rganadi. U elektromagnit maydon nazariyasi, kvant mexanikasi, qattiq jism tuzilishi nazariyasi va elektr o‘tkazuvchanlik hodisalari kabi fizik bilimlarga asoslanadi. Elektronikaning rivojlanishi elektron asboblar texnologiyasining takomillashuvi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, hozirgi kungacha to‘rtta asosiy bosqichni bosib o‘tdi:

- Passiv elementlar bosqichi - rezistorlar, induktivlik g‘altaklari, magnitlar, kondensatorlar, elektromexanik asboblar (qayta ulagichlar, rele) keng qo‘llanilgan.

- Elektron lampalar davri (1906-yildan) - Li de Forest tomonidan triod lampasining ixtiro qilinishi bilan boshlandi. Bu kuchaytirish imkonini bergan birinchi aktiv element edi.

- Tranzistorlar davri (1948-yildan) - Dj. Bardin, V. Bratteyn va V. Shokli tomonidan bipolyar tranzistorning ixtiro qilinishi bilan boshlandi.

- Mikroelektronika va nanoelektronika bosqichi (1958-yildan hozirgacha) - integrallashgan mikrosxemalar (IMS) va nanoo‘lchamli elektronika rivojlanishi bilan tavsiflanadi.

Mikroelektronika - fizik, konstruktiv-texnologik va sxemotexnik usullardan foydalanib, yangi turdagi elektron asboblar yaratishga asoslangan yo‘nalishdir. U integral mikrosxemalar (IMS) va ularning qo‘llanish prinsiplarini ishlab chiqish bilan shug‘ullanadi.								Nanoelektronika esa o‘lchamlari 0,1 dan 100 nanometrgacha bo‘lgan yarimo‘tkazgich tuzilmalar elektronikasi bo‘lib, mikroelektronikaning miniatyuralash yo‘lidagi davomi hisoblanadi. U qattiq jism fizikasi, kvant elektronikasi, fizikaviy-kimyo va yarimo‘tkazgichlar elektronikasining yutuqlariga asoslanadi. Nanoelektronikada erishilgan muhim natijalar:

- Geterotuzilmalar asosida yuqori samaradorlikka ega lazerlar va nurlanuvchi diodlar yaratildi.

- Fotoqabulqilgichlar, o‘ta yuqori chastotali tranzistorlar, bir elektronli tranzistorlar va turli xil sensorlar ishlab chiqildi.

- Nanoelektronik integral mikrosxemalar asosida yangi avlod mikroprotsessorlari ishlab chiqarildi.

Shvetsiya Qirolligi Fanlar Akademiyasi elektronika sohasidagi yutuqlari uchun J.I. Alferov, G. Kremer va Dj. S. Kilbi kabi olimlarni Nobel mukofoti bilan taqdirladi.

Funksional elektronika. Elektronikaning bu yo‘nalishi an’anaviy elektron elementlar (tranzistorlar, diodlar, rezistorlar, kondensatorlar) o‘rniga, qattiq jismdagi turli fizik hodisalardan (optik, magnit, akustik va h.k.) foydalanishga asoslanadi. Funksional elektronika qurilmalariga quyidagilar kiradi:

- Akustoelektron asboblar

- Magnitoelektron asboblar

- Kriogen asboblar

Funksional elektronika zamonaviy axborot texnologiyalari, sog‘liqni saqlash, telekommunikatsiya va avtomatlashtirish tizimlarida keng qo‘llanilmoqda. Nanoelektronika va funksional elektronika zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishiga katta ta’sir ko‘rsatmoqda. Mikroelektronika va nanoelektronika elektron asboblarni miniatyuralash, ishlash tezligini oshirish va energiya sarfini kamaytirish imkonini beradi. Funksional elektronika esa turli fizik hodisalarga asoslangan yangi qurilmalar ishlab chiqarish imkonini berib, sanoat, tibbiyot va aloqa tizimlarida inqilobiy o‘zgarishlarni yuzaga keltiradi.

I. NANOELEKTRONIKANING YONDASHUVLARI

  - Nanoelektrikaning ta‘rifi va tarixi

Nanoelektronika - bu nanoo‘lchamli elektron qurilmalar va tizimlar bilan shug‘ullanadigan elektronika sohasi bo‘lib, kvant effektlari, molekulyar o‘lchamli materiallar va nanoo‘lchamli yarimo‘tkazgich qurilmalar bilan bog‘liq. Nanoelektronika mikroelektronikaning keyingi bosqichi bo‘lib, 0,1 dan 100 nanometrgacha bo‘lgan komponentlarni o‘z ichiga oladi.

1.1-rasm. Nanoelektron tranzistorlarning evolutsiyasi

Nanoelektronikaning asosiy xususiyatlari:

- Miniatyurizatsiya – juda kichik hajmli tranzistorlar va mikrosxemalar.

- Energiyani tejash – an’anaviy tranzistorlarga qaraganda kamroq quvvat sarfi.

- Yuqori ishlash tezligi – kvant effektlar tufayli tezkor hisoblash imkoniyati.

- Yangi xususiyatlar – molekulyar elektronika va spintronikaga asoslangan qurilmalar.

1.1-jadval: (solishtiruv jadvali)

| Xususiyat | Mikroelektronika | Nanoelektronika |
| --- | --- | --- |
| Hajm | 100 nm - 1 mm | 1 nm - 100 nm |
| Ishlash tamoyili | Klassik fizik qonunlari | Kvant effektlari |
| Tranzistor turlari | MOSFET, Bipolyar | FinFET, CNTFET, Tunnel FET |
| Materiallar | Kremniy (Si) | Karbon nanotubalar, Grafen |
| Ishlash tezligi | O‘rtacha | Juda yuqori |
| Quvvat sarfi | Yuqori | Past |

Nanoelektronikaning rivojlanishi bir necha bosqichlarda amalga oshgan:

- Mikroelektronika davri (1958-2000) – Kremniy asosida ishlab chiqarilgan tranzistorlar va integral mikrosxemalar.

- Nanoelektronika boshlang‘ich bosqichi (2000-2010) – FinFET, kvant nuqtalar va nanotexnologiyalarning rivojlanishi.

- Zamonaviy nanoelektronika (2010-hozirgi kun) – Karbon nanotubalar, spintronika va kvant hisoblash tizimlari.

Nanoelektronika rivojiga ta’sir ko‘rsatgan asosiy kashfiyotlari 1947-yil – Birinchi tranzistor (Bell Labs, Bardeen, Brattain, Shockley). 1959-yil – Richard Feynman nano miqyosdagi texnologiyalar haqida fikr bildirgan. 1981-yil – IBM olimlari skaning tunnel mikroskopi (STM) ixtiro qildi. 1991-yil – Sumio Iijima karbon nanotubalarni kashf qildi. 2000-yildan hozirgacha – Grafen, kvant nuqtalar va spintronika rivojlanishi.

1.2 Ananaviy elektronika va nanoelektronika o‘rtasidagi farqlar

An’anaviy elektronika va nanoelektronika elektron qurilmalar va tizimlar bilan shug‘ullanadigan fan sohalari bo‘lib, ular orasidagi asosiy farq ishlash tamoyillari va komponentlarning hajmi bilan bog‘liq. An’anaviy elektronika mikron va undan yirik o‘lchamdagi tranzistorlar bilan ishlasa, nanoelektronika nanometr diapazondagi (1–100 nm) kvant effektlariga asoslangan qurilmalar bilan shug‘ullanadi.

1.2-jadval: Asosiy farqlar jadvali

| Xususiyat | An’anaviy elektronika | Nanoelektronika |
| --- | --- | --- |
| O‘lcham | Mikron (1 µm = 1000 nm) yoki undan katta | Nano (1 nm - 100 nm) |
| Tranzistor turi | MOSFET, Bipolyar tranzistorlar | FinFET, Tunnel FET, CNTFET |
| Ishlash tamoyili | Klassik fizik qonunlari | Kvant effektlari |
| Materiallar | Kremniy (Si), Germaniy (Ge) | Karbon nanotubalar, Grafen, MoS₂ |
| Energiya sarfi | Yuqori | Kam |
| Tezlik | O‘rtacha | Juda yuqori |
| Ishlash usuli | Kremniy asosidagi yarimo‘tkazgichlar | Kvant nuqtalar, bir elektron tranzistorlar |
| Miniatyurizatsiya imkoniyati | Cheklangan | Juda yuqori |

1.2-rasm. FinFET va MOSFET tranzistorlarining tuzilishi

Nanoelektronikada ishlatiladigan yangi texnologiyalar. Nanoelektronika an’anaviy elektronikadan yangi materiallar va yangi fizik hodisalar bilan farqlanadi:

- Kvant effektlar – Elektronlarning to‘lqin xususiyatlarini hisobga olish zarur bo‘ladi.

- Tunnel effekti – Elektronlar klassik chegaralarni yorib o‘tishi mumkin.

- Spintronika – Elektronlarning spini bilan boshqariladigan qurilmalar.

- Molekulyar elektronika – Alohida molekulalar asosida ishlovchi qurilmalar.

Ilmiy yutuqlar va muhim rivojlanish bosqichlari

1947-yil – Bipolyar tranzistorning ixtiro qilinishi (Bell Labs).

1965-yil – Gordon Mur qonuni e’lon qilindi.

1981-yil – IBM olimlari skaning tunnel mikroskopini (STM) yaratdi.

1991-yil – Karbon nanotubalar kashf qilindi.

2000-yildan hozirgacha – Grafen va kvant kompyuterlar rivojlanmoqda.

Nanoelektronikaning afzalliklari va cheklovlari. Afzalliklari: Miniatyurizatsiya – Hajmi kichikligi tufayli zichlik oshadi. Past quvvat sarfi – Kam energiya iste’mol qiluvchi tizimlar. Tezkor ishlash – Kvant effektlari tufayli yuqori tezlik. Yangi xususiyatlar – Spintronika va molekulyar elektronika. Cheklovlari:  Murakkab ishlab chiqarish – Nanotexnologiyalarni yaratish qimmat va qiyin.  Barqarorlik muammolari – Kichik hajmda elektron harakati noaniqligi oshadi.  Kvant effektlarni boshqarish qiyinligi – Klassik tranzistorlarga nisbatan boshqarish usullari farq qiladi.

  - Nanoo‘lchamli fizik effektlar va kvant mexanikasi asoslari

Nanoelektronika sohasida nanoo‘lchamli fizik effektlar muhim rol o‘ynaydi, chunki tranzistorlar va elektron qurilmalar o‘lchami nanometr darajasiga yetganda, klassik fizika qonunlari o‘z ahamiyatini yo‘qotadi va kvant mexanikasi ta’siri kuchayadi.

Asosiy nanoo‘lchamli fizik effektlar:

- Kvant o‘tishlari – Elektronlar diskret energiya darajalariga ega bo‘lib, faqat ma’lum energiya oralig‘ida harakatlana oladi.

- Tunnel effekti – Elektronlar klassik to‘siqlarni yorib o‘tishi mumkin (tranzistorlarning yangi avlodida qo‘llaniladi).

- Kvant o‘lcham effekti – Elektronlarning harakati tor kanallarga tushib qolishi natijasida yuzaga keladi.

- Spin effekti – Elektronlarning spin xususiyatlaridan foydalanib yangi turdagi qurilmalar (spintronika) yaratish mumkin.

- Supero‘tkazuvchanlik – Ba’zi materiallarda elektronlar hech qanday qarshiliksiz harakatlana oladi.

Kvant mexanikasi asoslari. Kvant mexanikasi nanoelektronika uchun asosiy nazariy bazani ta’minlaydi. Quyida uning muhim qonuniyatlari ko‘rib chiqiladi:  Schrödinger tenglamasi. Bu tenglama elektronlarning kvant holatini tavsiflash uchun ishlatiladi:

Bu yerda:

- ћ– Plank doimiysi.

- ¥– to‘lqin funksiyasi.

- H– Hamiltonian operatori.

Elektronning joylashuvi va impulsi bir vaqtda aniq aniqlana olmaydi:

Bu nanoo‘lchamli tranzistorlar va kvant nuqtalar uchun muhim bo‘lgan cheklovlardan biridir. Kvant nuqtalar nanoo‘lchamli yarimo‘tkazgich kristallari bo‘lib, elektronlarni ma’lum energiya darajalariga cheklaydi. Ular LED, kvant kompyuterlar va sensorlarda qo‘llaniladi.

Nanoelektronikada kvant effektlarining qo‘llanilishi:

- Tunnel FET (TFET) – Tunnel effekti asosida ishlovchi tranzistor.

1.3-rasm. Tunnel effekti va uning elektron transportga ta’siri

- Bir elektron tranzistorlar – Faqat bitta elektron bilan ishlaydigan qurilmalar.

- Spintronika – Elektronning spinidan foydalanib axborot uzatish.

- Kvant kompyuterlar – Kvant superpozitsiya va kvant bog‘liqlikdan foydalanib ishlovchi hisoblash tizimlari.

1.4-rasm. Kvant nuqtalar va ularning ishlash printsipi

1.3-jadval: solishtiruv jadvali

| Xususiyat | Klassik mexanika | Kvant mexanikasi |
| --- | --- | --- |
| Obyekt hajmi | Makroskopik jismlar | Nanoo‘lchamli zarrachalar |
| Harakat qonunlari | Nyuton qonunlari | Schrödinger tenglamasi |
| Energiya darajalari | Uzluksiz | Diskret |
| Noaniqlik | Aniq aniqlanadi | Heisenberg noaniqlik printsipi |
| Tunnel effekti | Mavjud emas | Mavjud |
| Superpozitsiya | Yo‘q | Mavjud |

II. NANOELEKTRONIK QURILMALAR VA TEXNOLOGIYALAR

  - . Nanoo‘lchamli tranzistorlar va fayl sinovlari

Nanoelektronik tranzistorlar – bu nanoo‘lchamli materiallar va kvant effektlariga asoslangan yarimo‘tkazgichli elementlar bo‘lib, ular zamonaviy mikroprotsessorlar, xotira qurilmalari va boshqa elektron tizimlarda ishlatiladi. Nanoo‘lchamli tranzistorlarning turlari. Nanoelektronika rivojlanishi bilan turli tranzistor arxitekturalari paydo bo‘ldi. Quyida asosiy nanoo‘lchamli tranzistorlarning turlari keltirilgan:

| Tranzistor turi | Xususiyatlari | Afzalliklari | Qo‘llanilishi |
| --- | --- | --- | --- |
| FinFET (Fin Field Effect Transistor) | Uch tomonlama kanalli maydon effektli tranzistor | Kam energiya sarfi, yuqori tezlik | Zamonaviy mikroprotsessorlar |
| Tunnel FET (TFET) | Tunnel effekti orqali ishlovchi tranzistor | Past kuchlanishda ishlaydi, yuqori samaradorlik | Kam quvvat talab qiluvchi tizimlar |
| Karbon nanotubali tranzistor (CNTFET) | Karbon nano-tubalar asosida ishlab chiqil-gan tranzistor | Yuqori tezlik, kichik energiya sarfi | Nano-protsessorlar, sun’iy intellekt qurilmalari |
| Bir elektron tranzistor (SET - Single Elect-ron Transistor) | Bitta elektron orqali ishlaydi | Juda kichik energiya sarfi, yuqori integratsiya | Kvant kompyuterlar, sensorlar |

Nanoo‘lchamli tranzistorlarning ishlash tamoyili. Nanoo‘lchamli tranzistorlar klassik MOSFET tranzistorlar singari ishlaydi, ammo ularning xatti-harakati kvant effektlari bilan boshqariladi. Bunda quyidagi jarayonlar muhim ahamiyatga ega:

- Elektronlarning tunnel effekti orqali harakati – elektronlar energiya to‘siqlaridan o‘tib ketadi.

- Kvant o‘lcham effekti – tranzistor kanali hajmi juda kichik bo‘lib, elektronlarning harakati cheklangan.

- Spin-effektlar – elektronlarning spin harakati asosida axborot uzatish imkoniyati mavjud.

Nanoo‘lchamli tranzistorlarning sinov metodlari. Nanoo‘lchamli tranzistorlarning sifatini tekshirish uchun turli sinov texnologiyalari qo‘llaniladi:

- Elektrik sinovlar – tranzistorlarning kuchlanish, oqim va chidamlilik xususiyatlari tekshiriladi.

- Skaning tunnel mikroskopiya (STM) – nanozarralarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri kuzatish.

- Elektron nurli litografiya (EBL) – nano-miqyosdagi strukturani baholash.

- Rentgen diffraksiya – materiallarning kristall tuzilishini tekshirish.

  - Spinasosida ishlovchi elektronika (Spintronika) va uning  nanoelektronikadagi o‘rni

Spintronika – bu elektronning spini va uning elektrik zaryadini birgalikda boshqarish orqali axborot uzatish va saqlashga asoslangan elektronika sohasi. An’anaviy elektronika faqat elektronlarning harakatlanishi va zaryadidan foydalanadi, spintronika esa elektronning spini (ichki magnit momenti) orqali yangi imkoniyatlar yaratadi. Spin – bu elektronlarning o‘z atrofida aylanish xossasi bo‘lib, u ikki xil qiymatga ega bo‘lishi mumkin:

- "↑" (yukoriga yo‘nalgan spin)

- "↓" (pastga yo‘nalgan spin)

Spintronika asosida ishlovchi qurilmalarda bu ikki holat klassik "0" va "1" raqamlariga mos kelib, axborotni kvant mexanikasi usullarida saqlash va uzatish imkonini beradi.

Spintronikaning asosiy prinsiplari

- Spin-kuchaytirish va spinni boshqarish – Materiallarda elektronlarning spinlarini muayyan yo‘nalishda boshqarish.

- Spin bog‘lanishi – Elektronlarning spin holatlari bir-biriga bog‘liq holda o‘zgaradi.

- Spinning saqlanishi – Spinning holati uzoq vaqt davomida o‘zgarmasdan saqlanishi mumkin, bu esa axborotni uzoq muddatli saqlashga imkon beradi.

- Spin transporti – Elektronlarning spini yo‘qotmasdan material orqali harakatlanishi.

2.2-jadval. Solishtiruv jadvali

| Xususiyat | An’anaviy elektronika | Spintronika |
| --- | --- | --- |
| Axborot uzatish usuli | Elektronlarning harakati | Elektronlarning spini |
| Energiyani sarflash | Yuqori | Kam |
| Tezlik | O‘rtacha | Yuqori |
| Ma’lumotni uzoq saqlash | Ha, lekin quvvat talab qiladi | Ha, quvvat talab qilmaydi |
| Ishlatiladigan materiallar | Kremniy, yarimo‘tkazgichlar | Magnit materiallar, metall |
| Qo‘llanilishi | Kompyuter protsessorlari, sensorlar | MRAM, spin tranzistorlar, kvant kompyuterlar |

Spintronikaning nanoelektronikadagi o‘rni. Nanoelektronika sohasida spintronika quyidagi muhim yo‘nalishlarda ishlatiladi: Qattiq disklarning (HDD) o‘qish/yozish mexanizmlarida (Gigant magnit qarshilik – GMR texnologiyasi). MRAM (Magnit xotira qurilmalari) – Energiyaga muhtoj bo‘lmagan xotira texnologiyasi. Spin tranzistorlar – Spin holatlarini boshqarish orqali ishlovchi tranzistorlar. Kvant kompyuterlar – Spinning kvant xususiyatlaridan foydalanib axborotni qayta ishlash. Biotibbiyot – Magnit nanosensorlar orqali kasalliklarni aniqlash.

2.1-rasm. Spintronika asosida ishlovchi tranzistor

Uning afzalliklari. Past energiya sarfi – Elektronlarning spinini boshqarish kam quvvat talab qiladi. Tez ishlash – Spin asosida ishlovchi tranzistorlar va xotiralar yuqori tezlikda axborotni qayta ishlaydi. Issiqlik ajralishi kam – Elektronlarning harakatidan kelib chiqadigan issiqlik yo‘qotishlari kamayadi. Barqaror xotira – Spinning o‘zgarish holati uzoq vaqt saqlanadi. Cheklovlari. Murakkab ishlab chiqarish – Spin asosida ishlovchi materiallarni yaratish murakkab jarayon.  Spinning uzoq masofaga yetib bormasligi – Elektronlar materiali orqali harakatlanayotganda spinning yo‘qolishi mumkin. Integratsiya muammolari – An’anaviy CMOS texnologiyalari bilan moslashish qiyin.

Spintronik texnologiyalar va zamonaviy yutuqlar. 2007-yil – IBM va boshqa yetakchi kompaniyalar spin asosida ishlovchi tranzistorlar yaratish loyihalarini boshladi. 2010-yil – Intel va Samsung kompaniyalari MRAM xotira texnologiyalarini ishlab chiqdi. 2020-yildan boshlab – Spin asosida ishlovchi kvant kompyuter tizimlari ustida ishlanmoqda.

2.2-rasm. Magnit qarshilik hodisasi va spin transporti

  - . Nanoelektronikani ishlab chiqarish texnologiyalari

Nanoelektronika ishlab chiqarish jarayoni nanoo‘lchamli tranzistorlar, sensorlar va kvant qurilmalarni yaratish uchun turli texnologiyalarni o‘z ichiga oladi. Zamonaviy texnologiyalar yarimo‘tkazgichlar fizikasi, litografiya, kimyoviy bug‘ fazali cho‘ktirish (CVD), molekulyar yig‘ish va boshqa ilg‘or usullarga asoslangan. Ishlab chiqarish jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat:

- Yarimo‘tkazgich materiallarini tayyorlash – Kremniy (Si), Germaniy (Ge), Grafen, Karbon nanotubalar (CNT) ishlatiladi.

- Nano litografiya jarayonlari – Nanostrukturalar yaratish.

- Ion implantatsiya va dopant kiritish – Materiallarning elektr xususiyatlarini yaxshilash.

- Qurilmalarni yig‘ish va integratsiya qilish – Protsessorlar, sensorlar va nanoelektron komponentlarni yaratish.

- Sifat nazorati va sinovlar – Nanoo‘lchamli qurilmalarning ishlash samaradorligini tekshirish.

Nanoelektronikani ishlab chiqarishda ishlatiladigan asosiy texnologiyalar.

Ekstremal ultrabinafsha litografiya (EUVL – Extreme Ultraviolet Lithography) EUV litografiya – zamonaviy protsessor va nanoelektron qurilmalarni yaratish uchun asosiy texnologiyalardan biri. Ushbu usulda 13.5 nm to‘lqin uzunligiga ega ultrabinafsha nurlanish yordamida nanometr diapazonidagi chiziqlar va tuzilmalar hosil qilinadi. Afzalliklari: Yuqori aniqlik – 5 nm gacha bo‘lgan elementlarni yaratish imkonini beradi. Nanoo‘lchamli sxemalarni ishlab chiqarish – Kremniy chiplarining zichligini oshiradi. Kamchiliklari: Murakkab optik tizim talab qiladi. Yuqori ishlab chiqarish tannarxi.

Elektron nurli litografiya (EBL – Electron Beam Lithography). EBL texnologiyasi elektron nurlari yordamida nano tuzilmalarning aniq shakllarini yaratish uchun ishlatiladi. Ushbu usul ilmiy tadqiqotlar va maxsus integrallashgan sxemalar ishlab chiqarishda keng qo‘llaniladi. Afzalliklari: Eng yuqori aniqlik (sub-10 nm). Murakkab nanostrukturalar ishlab chiqarish imkoniyati. Kamchiliklari: Juda sekin jarayon. Massaviy ishlab chiqarish uchun yaroqsiz.

Kimyoviy bug‘ fazali cho‘ktirish (CVD – Chemical Vapor Deposition). CVD texnologiyasi nanoo‘lchamli qoplamalar va nozik plyonkalar hosil qilish uchun ishlatiladi. U grafen va karbon nanotubalar ishlab chiqarishda keng qo‘llaniladi. Afzalliklari: Yupqa va bir tekis qoplamalar hosil qiladi. Massaviy ishlab chiqarish uchun mos. Kamchiliklari: Yuqori harorat talab qiladi. Murakkab kimyoviy jarayonlar.

Molekulyar yig‘ish (Self-Assembly Techniques) Nanoelektronika sohasida molekulalar va atomlar avtomatik ravishda kerakli tartibga kelish jarayoni orqali nanoo‘lchamli tizimlar yaratish texnologiyasidir. Afzalliklari: Juda kichik strukturalarni yaratish imkoniyati. Oddiy va arzon jarayon. Kamchiliklari: To‘liq nazorat qiyin. Massaviy ishlab chiqarishda cheklangan qo‘llanilish imkoniyati.

2.2-jadval: solishtirish jadvali

| Texnologiya turi | Aniqlik | Afzalliklari | Kamchiliklari |
| --- | --- | --- | --- |
| EUV Litografiya | 5 nm | Yuqori aniqlik, yuqori zichlik | Juda qimmat, murakkab optika talab qiladi |
| EBL (Elektron Nurli Litografiya) | 10 nm dan past | Nano-darajadagi murakkab tuzilishlarni yaratish imkoniyati | Sekin jarayon, ommaviy ishlab chiqarish uchun yaroqsiz |
| CVD (Kimyoviy Bug‘ Fazali Cho‘ktirish) | 10-100 nm | Grafen va karbon nanotubalar ishlab chiqarish uchun ideal | Yuqori harorat va murakkab jarayon talab qiladi |
| Molekulyar yig‘ish | 1-50 nm | Oddiy va arzon texnologiya | To‘liq nazorat qilish qiyin |

2.3-rasm. EUV litografiya jarayoni

Nanoelektronika ishlab chiqarishning kelajagi. 3D integrallashgan sxemalar – Nanotexnologiyalar asosida uch o‘lchamli chiplar ishlab chiqarish. Kvant kompyuter texnologiyalari – Kvant effektlariga asoslangan yangi avlod kompyuter tizimlari. O‘zini o‘zi tiklovchi materiallar – Zararlangan elektron komponentlarning o‘zini tiklash xususiyatiga ega materiallar.

III. FUNKSIONAL ELEKTRONIKA VA UNING ASOSLARI

  - Funksional elektronikaning ta‘rifi va ahamiyati

Funksional elektronika – bu an’anaviy yarimo‘tkazgichli elektronika bilan solishtirganda qo‘shimcha fizik xususiyatlarga ega bo‘lgan materiallar va qurilmalarni o‘z ichiga olgan yangi avlod elektronika sohasi. Ushbu yo‘nalish optik, magnit, akustik, bioelektronika va intellektual materiallar asosida ishlovchi qurilmalarni o‘z ichiga oladi. Funksional elektronikaning asosiy farqlari: An’anaviy elektronika – elektr signallarining boshqarilishi asosida ishlaydi. Funksional elektronika – fizikaviy xususiyatlarning (optik, magnit, akustik) boshqarilishi orqali ishlaydi. Funksional elektronika zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishiga katta ta’sir ko‘rsatmoqda va quyidagi sohalarda keng qo‘llanilmoqda: Axborot texnologiyalari – tezkor va energiyani tejovchi hisoblash tizimlari.  Sog‘liqni saqlash – bioelektron implantlar va tibbiyot diagnostikasi qurilmalari.  Sun’iy intellekt va neyromorfik tizimlar – inson miyasiga o‘xshash ishlovchi tizimlar. Telekommunikatsiya – optik va kvant kommunikatsiya texnologiyalari. Avtomatlashtirish va robototexnika – aqlli sensorlar va aktuatorlar.

Funksional elektronika quyidagi asosiy turlarga bo‘linadi: Optoelektronika – Yorug‘lik signallarini elektr signallariga aylantiradigan qurilmalar.  Magnitoelektronika – Spintronika va magnit sensorlar. Akustoelektronika – Ovoz to‘lqinlari bilan ishlovchi tizimlar. Bioelektronika – Inson organizmi bilan bevosita bog‘langan elektron tizimlar. Neyromorfik elektronika – Sun’iy intellekt va neyron tarmoqlar asosidagi elektron qurilmalar.

3.1-rasm. Optoelektron qurilmalar

3.1-jadval:

| Xususiyat | An’anaviy elektronika | Funksional elektronika |
| --- | --- | --- |
| Ishlash printsipi | Elektr signallari asosida ishlaydi | Ko‘p fizik effektlardan foydalanadi |
| Asosiy materiallar | Kremniy (Si), Germaniy (Ge) | Organik materiallar, kvant nuqtalar |
| Qo‘llanilishi | Kompyuterlar, mobil aloqa | Sensorlar, bioelektron implantlar |
| Energiyani tejash | O‘rtacha | Yuqori |
| Axborotni qayta ishlash | Klassik tranzistorlar yordamida | Sun’iy neyron tarmoqlar, kvant tizimlari |

  - Ananaviy elektronika va funktsional elektronika o‘ziga xos farqlar

Elektronika fanining rivojlanishi an’anaviy va funksional elektronika kabi ikkita muhim yo‘nalishga bo‘linishiga olib keldi. An’anaviy elektronika – Elektron komponentlar (tranzistorlar, rezistorlar, diodlar) yordamida signallarni qayta ishlovchi tizimlar. Funksional elektronika – Optik, magnit, akustik, bioelektron va kvant xususiyatlarga asoslangan yangi turdagi elektron tizimlar. Ushbu ikki yo‘nalish ishlash printsipi, qo‘llanilish sohasi, energiya samaradorligi va boshqa jihatlar bo‘yicha farqlanadi.

3.2-rasm. Funksional elektronika qurilmalari

| Xususiyat | An’anaviy elektronika | Funksional elektronika |
| --- | --- | --- |
| Ishlash printsipi | Elektr signallarini qayta ishlash | Ko‘p fizik hodisalardan foydalanish |
| Asosiy komponentlar | Tranzistorlar, diodlar, kondensatorlar | Optik, magnit, bioelektron qurilmalar |
| Materiallar | Yarimo‘tkazgichlar (Si, Ge) | Organik materiallar, kvant nuqtalar |
| Tezlik | O‘rtacha | Yuqori, parallel qayta ishlash |
| Energiyani tejash | Kamroq samarali | Yuqori samaradorlik |
| Qo‘llanilish sohasi | Kompyuterlar, aloqa tizimlari | Sun’iy intellekt, tibbiyot, avtomatlashtirish |

Funksional elektronikaning ustunlik va kamchiliklari. Afzalliklari: Ko‘p qirrali qo‘llanilish – Sun’iy intellekt, biotibbiyot va optoelektronika uchun mos. Yuqori energiya samaradorligi – Issiqlik ajralishi kam, kam quvvat talab qiladi. Nanoelektronika va kvant hisoblashga moslashuvchan. Kamchiliklari: Murakkab ishlab chiqarish texnologiyalari. An’anaviy sxemalar bilan integratsiya qilish qiyinligi. Yangi materiallar va ishlab chiqarish jarayonlari talab qiladi.

  - Asosiy funksional elektronika jihozi va elektron qurilmalari ishlash ishlari

Funksional elektronika an’anaviy elektron qurilmalarga nisbatan kengroq fizik hodisalardan foydalanadigan zamonaviy texnologiyalardan iborat. Ushbu elektron qurilmalar optik, magnit, akustik, bioelektron va neyromorfik tizimlar asosida ishlaydi.

| Qurilma turi | Ishlash printsipi | Qo‘llanilishi |
| --- | --- | --- |
| Optoelektron qurilmalar | Yorug‘lik va elektr signallarining o‘zaro almashinishi | LED, OLED, lazer diodlar, fotodiodlar |
| Sensli elektronika | Atrof-muhit parametrlarini elektr signallariga aylantirish | Harorat, bosim, infraqizil sensorlar |
| Magnitoelektron qurilmalar | Elektron spini va magnit maydon bilan boshqariluvchi tizimlar | Spintronika, MRAM xotira, magnit datchiklar |
| Akustoelektron qurilmalar | Ovoz to‘lqinlaridan elektr signal yaratish | Ultrasonik sensorlar, SAW filtrlari |
| Bioelektron qurilmalar | Biologik signallarni elektr signalga aylantirish | Biotibbiyot implantlar, EEG, EKG qurilmalari |
| Neyromorfik elektronika | Sun’iy neyron tarmoqlar asosida ishlovchi elektron qurilmalar | Sun’iy intellekt, kvant kompyuterlar |

Ishlash tamoyillari va fizik asoslar. Optoelektronika – Yorug‘likni elektr signaliga va aksincha aylantirish. Sensli elektronika – Atrof-muhitdagi fizik va kimyoviy parametrlarni elektr signallarga aylantirish. Magnitoelektronika – Elektronlarning spin holatidan axborot uzatish va saqlashda foydalanish. Akustoelektronika – Ovoz to‘lqinlaridan foydalanib, axborot almashish. Bioelektronika – Inson tanasidagi biologik signallarni elektr tarmoqlar bilan integratsiya qilish. Neyromorfik elektronika – Inson miyasiga o‘xshash hisoblash tizimlarini yaratish.

XULOSA

Nanoelektronika va funksional elektronikaning jamiyat va sanoatga ta‘siri

Nanoelektronika va funksional elektronika hozirgi zamonaviy texnologiyalar rivojida asosiy drayverlardan biri bo‘lib, jamiyatning turli sohalariga katta ta’sir ko‘rsatmoqda. Ushbu sohalar sanoat, tibbiyot, telekommunikatsiya, axborot texnologiyalari, energiya samaradorligi va boshqa ko‘plab yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi.Sanoat va iqtisodiyotga ta’siri Yangi avlod mikroprotsessorlari – Nanoelektronika asosida ishlab chiqilgan 5 nm va undan kichik o‘lchamli tranzistorlar bilan jihozlangan protsessorlar kompyuterlar va smartfonlarning samaradorligini oshirdi. Avtomatlashtirish va sanoat robototexnikasi – Funksional elektronika asosida ishlab chiqarilgan aqlli sensorlar va boshqaruv tizimlari ishlab chiqarish jarayonlarini yanada samarali qilishga yordam beradi. Elektr transporti va energiya tejovchi texnologiyalar – Nanoelektron komponentlar elektromobillar, quyosh panellari va energiya yig‘uvchi tizimlarda qo‘llaniladi. Tibbiyot va biotexnologiyaga ta’siri Bioelektronika va aqlli protezlar – Nanoelektron sensorlar va neyromorfik elektronika yordamida tibbiy implantlar va protezlarning sezgirligi oshdi. MRI va nano-sensorlar – Magnit-rezonans tomografiya (MRI) va boshqa zamonaviy diagnostika uskunalari nanoelektronik komponentlar asosida aniq tahlillarni amalga oshirish imkonini beradi. Dori vositalarini aniq yetkazib berish – Nanoelektron qurilmalar va nanosensorlar organizm ichidagi dori moddalari harakatini kuzatish va nazorat qilishga imkon beradi. Axborot texnologiyalari va sun’iy intellektga ta’siri  Sun’iy intellekt va neyromorfik hisoblash tizimlari – Funksional elektronika inson miyasi faoliyatiga o‘xshash kompyuter tizimlarini yaratish imkonini bermoqda.  Kvant kompyuterlar – Nanoelektronika asosidagi kvant kompyuterlar an’anaviy kompyuterlarga nisbatan ma’lumotlarni qayta ishlash tezligini sezilarli darajada oshiradi.  Ultra-tezkor va energiya samarali xotira qurilmalari – Spintronika va MRAM texnologiyalari xotira tizimlarining tezligi va energiya samaradorligini oshirishda muhim rol o‘ynamoqda.  Telekommunikatsiya va aloqa tizimlariga ta’siri.  5G va kelajakdagi 6G texnologiyalari – Nanoelektron komponentlar yuqori chastotali tarmoqlarning samaradorligini oshiradi.  Optoelektron aloqa tizimlari – Yorug‘lik orqali ma’lumot uzatishga asoslangan optik tolali tarmoqlar aloqa sifatini yaxshilaydi.  IoT (Internet of Things) – Nanoelektronik sensorlar va aqlli qurilmalar internet orqali ulanish imkoniyatlarini kengaytirib, aqlli shahar va aqlli uy tizimlarining rivojlanishiga hissa qo‘shmoqda. Kvant elektronika va kvant tarmoqlari – Zamonaviy  kompyuter tizimlari kvant bitlar (qubit) orqali axborotni saqlash va qayta ishlash imkoniyatiga ega bo‘ladi. O‘z-o‘zini ta’minlovchi energiya manbalari – Nanoelektronika asosida mikrovaxt batareyalar va energiya yig‘uvchi tizimlar yaratilmoqda. Biokompatibil elektronika – Nanoelektronika va funksional elektronika yordamida inson organizmiga mos keladigan elektron implantlar ishlab chiqilmoqda. Nanoelektronika va funksional elektronika zamonaviy sanoat va jamiyatning har bir jabhasiga katta ta’sir ko‘rsatmoqda. Bu texnologiyalar hisoblash tizimlarini tezlashtirish, tibbiyotda innovatsiyalar yaratish, energiyani tejash va sun’iy intellekt tizimlarini rivojlantirish imkonini bermoqda. Kelajakda nanoelektronika va funksional elektronika aqlli tizimlar, kvant hisoblash va biotexnologiyalar bilan yanada keng integratsiyalashib, ilm-fan va texnologiya rivojining yangi bosqichini boshlab beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

- Namangan Davlat Universiteti Elektron Kutubxonasi. "Elektronika". – NamDU, 2024. [PDF Kitob]

- Sze, S. M., & Ng, K. K. "Physics of Semiconductor Devices" – Wiley, 2007.

- Rabaey, J. M., Chandrakasan, A., & Nikolic, B. "Digital Integrated Circuits: A Design Perspective" – Pearson, 2002.

- Feynman, R. P. "There’s Plenty of Room at the Bottom: An Invitation to Enter a New Field of Physics" – 1959.

- Wolf, S. A., et al. "Spintronics: A Spin-Based Electronics Vision for the Future" – Science, 2001.

- Bimberg, D., et al. "Quantum Dot Heterostructures" – John Wiley & Sons, 1999.

- Razeghi, M. "Fundamentals of Solid-State Electronics" – Springer, 2006.

- Kovacs, G. T. A. "Micromachined Transducers Sourcebook" – McGraw-Hill, 1998.

- Sandler, J. "Nanoelectronics and Information Technology" – Wiley-VCH, 2003.

- Kane, B. E. "A Silicon-Based Nuclear Spin Quantum Computer" – Nature, 1998.

- IEEE Transactions on Nanotechnology. [Ilmiy maqolalar to‘plami]

- Nature Nanotechnology Journal. [Ilmiy maqolalar to‘plami]