Qoplanmaydigan yuklarni tashishda yuklash-tushirish ishlarini tashkil etish

Uslubiy ko‘rsatma

Mashg‘ulotni bajarish uchun talaba o‘z variantiga asosan 3-jadvaldan 1 kovshli yuklagich, 4-jadvaldan ko‘p kovshli yuklagich va 5-jadvaldan ikkita o‘zi tushirar avtomobil tanlashi kerak. Avtomobillarga, kar’erda, zichligi 1,4 t/m3 maydalangan shag‘al ortilgan. Avtomobilga maydalangan shag‘al ortishni tashkil etishning ikki usuli taqqoslanadi: bir kovshli yuklagichda va ko‘p kovshli yuklagichda. Ishni quyidagi tartibda bajarish tavsiya etiladi:

a) bitta avtomobilni yuklash uchun ketgan vaqtni hisoblash;

b) 1 t yukni ortish vaqtini hisoblash;

v) 1 kovshli yuklagich bilan avtomobilni yuklash sikllarini aniqlash;

g) hisoblangan ma’lumotlarni Preyskurang 13-01-04 bilan taqqoslash;

d) qoplanmagan yuklarni tashishda har xil yuklash-tushirish mashinalarini qo‘llash-maqbulligi to‘g‘risisda xulosalar.

Bir avtomobilni yuklash uchun ketgan vaqt quidagicha hisoblanadi:

Bu erda qn – avtomobilga ortish mumkin nominal yuk vazni, t;

γs – avtomobilning yuk ko‘tara olish qobiliyatidan foydalanish koeffitsienti;

We – yuklash-tushirish mashinasining ekspluatatsion unumdorligi, soat.

Avtomobilga 1 t yukni ortish vaqti quyidagicha aniqlanadi:

Avtomobilni bir kovshli mashina yordamida yuklash sikli sonini aniqlash uchun kuzov hajmini kovsh hajmiga bo‘lish kerak.

O‘zi-tushirar avtomobil uchun 1 t yukni ortish uchun Preyskurant 13-1-04 da 1 minut ajratiladi.

3-jadval

Bir kovshli o‘zi yurar yuklagich

| Variant | Nomi | YUk ko‘tarish qobiliyati,t | Kovsh hajmi, m3 | Texnik unumdorligi m3/soat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 8, 15, 23 | TO-19 | 0,5 | 0,28 | ,32,0 |
| 2, 9, 16, 23 | TO-15 (D-787) | 0,8 | 0,40 | 30,0 |
| 3, 10, 17, 24 | TO-65 (D-561B) | 1,8 | 1,00 | 96-106 |
| 4, 11, 18, 25 | TO-17 | 2,0 | 1,00 | 100 |
| 5, 12, 19, 26 | TO-18 | 3,0 | 1,50 | 120 |
| 6, 13, 20, 27 | TO-11 (D-660) | 4,0 | 2,00 | 150 |
| 7, 14, 21, 28 | TO-8 (D-584) | 5,0 | 2,70 | 160 |

4-jadval

Ko‘p kovshli yuklagichlar

| Variant | Nomi | Texnik unumdorligi m3/soat | SHasssisining turi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 6, 11, 16, 31 | D - 452 | 170 | Pnevmog‘ildirakli |
| 2, 7, 12, 17, 22 | D - 463 | 60 | Zanjir tasmali ortgich |
| 3, 8, 13, 18, 23 | T – 166 M | 200 | Pnevmog‘ildirakli |
| 4, 9, 14, 19, 24 | D - 565 | 160 | Pnevmog‘ildirakli |
| 5, 10, 15, 20,25 | T – 61 A | 110 | Zanjir tasmali ortgich |

5-jadval

O‘zi ag‘daruvchi  avtomobillar

| Variant | Nomi | YUk ko‘tarish qobiliyati,t | Kuzovining hajmi, m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 16, 15, 80 | ZIL-MMZ-555 | 5,25 | 3,00 |
| 2, 17, 14, 39 | ZIL-MMZ-554 M | 5,50 | 6,00 |
| 3, 18, 13, 28 | ZIL-MMZ-4502 | 5,80 | 3,80 |
| 4, 19, 12, 27 | ZIL-MMZ-45054 | 5,30 | 3,80 |
| 5, 20, 11, 26 | KamAZ-5511 | 10,0 | 7,20 |
| 6, 21, 10, 25 | KamAZ-55102 | 7,00 | 6,20 |
| 7, 22, 9, 24 | MAZ-5549 | 8,00 | 7,70 |
| 8, 23, 8, 23 | KrAZ-256 B1 | 12,00 | 13,0 |
| 9, 24, 7, 23 | GAZ-SAZ-53B | 3,55 | 9,0 |
| 10, 25, 6, 21 | SAZ-3502 | 3,20 | 4,25 |
| 11, 26, 7, 23 | SAZ-3503 | 2,40 | 3,20 |
| 12, 27, 4, 19 | SAZ-3504 | 2,25 | 2,00 |
| 13, 28, 3, 18 | Tatra-133 1 | 12,70 | 5,60 |
| 14, 29, 2, 17 | Tatra-148 1 M | 15,00 | 9,00 |
| 15, 30, 1, 16 | Magirus -232D19K | 10,00 | 6,80 |